四 川 大 学 计 算 机 学 院、软 件 学 院

实  验  报  告

| 课程名称 | 微机系统与接口技术 | 实验课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目 | 静态存储器扩展实验 | 实验时间 | 2023.5.6 |
| 实验目的 | 1. 了解存储器扩展的方法和存储器的读/写。 2. 掌握 CPU 对 16 位存储器的访问方法。 |  |  |
| 实验环境 | Wdm86 |  |  |
| 实验内容（算法、程序、步骤和方法） | 【基本实验要求】 1.编写实验程序，将0000H ～ 000FH共16个数写入SRAM的从0000H起始的一段空间中，然后通过系统命令查看该存储空间，检测写入的数据是否正确。 2.改变实验程序，按非规则字写存储器，观察实验结果。 3.改变实验程序，按字节方式写存储器，观察实验结果。 【扩展实验要求】 将学号写入静态存储器中，然后通过D命令查看写入的数据。（注意高位和地位的顺序。） 【实验原理】 存储器是用来存储信息的部件，是计算机的重要组成部分，静态 RAM 是由 MOS 管组成的触发器电路，每个触发器可以存放 1 位信息。只要不掉电，所储存的信息就不会丢失。因此，静态 RAM 工作稳定，不要外加刷新电路，使用方便但一般SRAM 的每一个触发器是由 6 个晶体管组成，SRAM 芯片的集成度不会太高，目前较常用的有 6116（2K×8 位），6264（8K×8 位）和 62256（32K×8 位）。 本实验平台上选用的是62256，两片组成 32K×16 位的形式，共 64K 字节。本系统采用准 32 位 CPU，具有 16 位外部数据总线，即 D0、D1、…、D15，地址总线为 BHE＃（＃表示该信号低电平有效）、BLE＃、A1、A2、…、A20。 存储器分为奇体和偶体，分别由字节允许线 BHE＃和 BLE＃选通。存储器中，从偶地址开始存放的字称为规则字，从奇地址开始存放的字称为非规则字。处理器访问规则字只需要一个时钟周期，BHE＃和 BLE＃同时有效，从而同时选通存储器奇体和偶体。处理器访问非规则字却需要两个时钟周期，第一个时钟周期 BHE＃有效，访问奇字节；第二个时钟周期 BLE＃有效，访问偶字节。处理器访问字节只需要一个时钟周期，视其存放单元为奇或偶，而 BHE＃或 BLE＃有效，从而选通奇体或偶体。 【实验步骤】 - 实验接线图如下，按图接线。 - 编写实验程序，经编译、链接无误后装入系统。 代码如下： SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT START PROC FAR ASSUME CS:CODE MOV AX, 8000H ; 存储器扩展空间段地址 MOV DS, AX AA0: MOV SI, 0000H ; 数据首地址 MOV CX, 0010H MOV AX, 0000H AA1: MOV [SI], AX INC AX INC SI INC SI LOOP AA1 MOV AX,4C00H INT 21H ;程序终止 START ENDP CODE ENDS END START 3. 先运行程序，待程序运行停止。 4. 通过 D 命令查看写入存储器中的数据： D8000：0000 回车，即可看到存储器中的数据，应为 0000、0001、0002、…、000F 共 16 个字。 5. 改变实验程序，按非规则字写存储器，观察实验结果。 代码如下： SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT START PROC FAR ASSUME CS:CODE MOV AX, 8000H ; 存储器扩展空间段地址 MOV DS, AX AA0: MOV SI, 0001H ; 数据首地址 MOV CX, 0010H MOV AX, 0000H AA1: MOV [SI], AX INC AX INC SI INC SI LOOP AA1 MOV AX,4C00H INT 21H ;程序终止 START ENDP CODE ENDS END START 6. 改变实验程序，按字节方式写存储器，观察实验现象。 SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT START PROC FAR ASSUME CS:CODE MOV AX, 8000H ; 存储器扩展空间段地址 MOV DS, AX AA0: MOV SI, 0000H ; 数据首地址 MOV CX, 0010H MOV AX, 0000H AA1: MOV [SI], AX INC AX INC SI LOOP AA1 MOV AX,4C00H INT 21H ;程序终止 START ENDP CODE ENDS END START 【扩展实验】 连线图： 代码： DATA SEGMENT ID DB '2021141440374','$' DATA ENDS CODE SEGMENT START: PROC FAR ASSUME CS:CODE,DS:DATA MOV AX, 8000H ; 存储器扩展空间段地址 MOV ES, AX MOV AX, DATA ; 存储器扩展空间段地址 MOV DS, AX MOV SI, OFFSET ID ; 数据首地址 MOV DI, 0000H LOOP_START: MOV AL,[SI] CMP AL,'$' JZ END_LOOP SUB AL,30H MOV ES:[DI],AL INC SI INC DI JMP LOOP_START END_LOOP: MOV AX,4C00H INT 21H ;程序终止 ENDP CODE ENDS END START 代码思路： - 初始化内存段寄存器。 - 设置源数据和目标内存位置。 - 循环读取字符串中的每个字符，跳过字符串结束符$。 - 将字符转换为数值（减去ASCII码中数字字符的偏移量）。 - 将转换后的数值存储到扩展内存段。 - 循环直到遇到结束符$。 - 程序结束。 |  |  |
| 数据记录 和计算 | 【基础实验结果】 - 按规则字在存储空间中写入16个数，然后通过-d 8000:0000指令查看结果是否正确 - 按非规则字进行存储 - 按字节进行存储 【扩展实验结果】 - 输出学号 |  |  |
| 结 论 （结 果） | 成功完成了三个基础编程实验和一项扩展实验。基础实验包括： - 编写程序，将数值0到15连续写入SRAM的0000H起始地址区域。 - 使用系统命令检查存储区域，以验证数据写入是否准确。 - 修改程序，实现非规则字的存储器写入。 - 再次调整程序，以字节为单位进行存储器写入。 对于扩展实验，目标是将学号写入静态存储器，并验证数据。我采用了直接输出的方法： - 将13位的学号分别从字符转为数字。 - 依次将每个数字写入存储器。 - 访问存储器，按顺序读取并输出，以验证学号的正确性。 |  |  |
| 小 结 | 因为没区分清楚大端模式和小端模式，所以在规则字和非规则字上耽误了很多时间，在查阅相关资料后成功解决了问题。 通过这系列实验，我不仅掌握了汇编语言编程的基本技巧，还深入理解了存储器地址的构建原理。此外，我对存储器的扩展技术、数据的读写操作以及CPU如何访问存储器有了更深刻的认识。这些实验经历极大地加深了我对计算机硬件与软件交互方式的理解。 |  |  |
| 指导老师评 议 | 成绩评定： 指导教师签名： |  |  |